（深圳）

实验报告

开课学期：      2024秋季

课程名称：  数字逻辑设计（实验）

实验名称：       综合实验

实验性质：       综合设计型

实验学时：     6    地点： T2506

学生班级： 计算机与电子通信3班

学生学号：      2023311323

学生姓名：       咸浩洋

评阅教师：

报告成绩：

实验与创新实践教育中心制

2024年10月

设计的功能描述

概述基本功能 1. top.v - 功能：顶层模块，连接其他子模块。管理发送和接收模块的输入输出。 2. led.v - 功能：控制LED状态，接收串行输入并更新显示数据。 3. led_display.v - 功能：根据输入数据和LED使能信号控制LED显示。 4. uart_recv.v - 功能：实现UART接收功能，从串行输入中接收数据并在接收完成后输出有效信号。 5. sw_cnt.v - 功能：将8个开关的状态转换为输出，表示为8位数据。 6. sw_display.v - 功能：处理开关输入并在检测到有效信号时将数据传输到UART发送模块。 7. uart_send.v - 功能：实现UART发送功能，将8位数据通过串行方式发送。模块在状态机控制下运行，分为IDLE、START、DATA和STOP四个状态。

系统设计

用硬件框图描述系统主要功能及各模块之间的相互关系 1. top - 功能：顶层模块，连接各个子模块。负责处理输入输出信号的管理 - 数据流动：将输入信号传递给led和sw_display模块，将其输出连接到LED显示和数据发送 2. led - 功能：控制LED的状态，处理从uart_recv接收的数据并更新LED显示 - 数据流动：接收UART数据，更新内部数据和LED计数，最终将数据传递给display模块以进行可视化显示 3. led_display - 功能：显示数据到LED，通过将数据转换为LED显示格式 - 数据流动：根据输入数据和LED使能信号，更新LED状态 4. uart_recv - 功能：实现UART串行数据接收。接收串行输入信号din，并在接收到完整数据后将其输出为8位数据 - 数据流动：通过状态机监测输入信号。接收到起始位后，计数时钟以采样数据位，最后触发valid信号，输出接收到的数据 5. sw_cnt - 功能：计数开关输入，输出当前开关状态 - 数据流动：每次时钟上升沿检查开关状态，更新输出out 6. sw_display - 功能：处理开关输入，并在按下S3时将开关状态发送到uart_send模块 - 数据流动：将8位开关输入sw中的状态传递给uart_send模块，valid信号指示数据有效性 7. uart_send - 功能：实现UART串行数据发送。接收时钟、复位、有效信号和待发送数据，将数据转换为串行形式输出 - 数据流动：当valid信号为高时，模块开始发送data。数据通过状态机控制发送过程，包括起始位、数据位（8位）和停止位。输出为dout

模块设计与实现

包括各子模块设计思路，输入、输出端口及关键代码 1. 顶层模块 top 功能 top 模块是整个设计的顶层模块，负责连接各个子模块并处理输入输出信号。它接收时钟信号 clk 和复位信号 rst，并将输入信号传递给相应的子模块。 输入输出端口 - 输入端口: - clk: 时钟信号 - rst: 复位信号 - S3: 开关信号 - sw[7:0]: 8位开关输入 - din: 数据输入信号 - 输出端口: - dout: 数据输出信号 - led_en[7:0]: LED 使能信号 - led[7:0]: LED 状态信号 关键代码 2. 模块 led 功能 led 模块负责接收数据输入 din，处理数据并控制 LED 使能信号和状态信号。它将输入数据转换为 LED 显示的内容，并通过状态信号控制 LED 的亮灭。 输入输出端口 - 输入端口: - clk: 时钟信号 - rst: 复位信号 - din: 数据输入信号 - 输出端口: - led_en[7:0]: LED 使能信号 - led[7:0]: LED 状态信号 关键代码 3. 模块 display 功能 display 模块负责将输入的数据转换为适合于 LED 显示的格式。它根据 LED 计数决定哪些 LED 需要显示，并根据输入数据生成相应的 LED 状态信号。 输入输出端口 - 输入端口: - clk: 时钟信号 - rst: 复位信号 - data[31:0]: 输入数据，包含要显示的内容 - led_cnt[7:0]: LED 计数，指示哪些 LED 需要被激活 - 输出端口: - led_en[7:0]: LED 使能信号，指示哪个 LED 被使能 - led[7:0]: LED 状态信号，表示当前显示的内容 主要实现逻辑 - 数据转换: 使用 case 语句将 4 位输入数据映射到对应的 LED 显示格式。 - LED 使能: 通过 led_cnt 控制哪些 LED 被激活。 - 时间控制: 通过计数器 time_cnt 和信号 time_end 来控制 LED 的轮换显示。 - 状态更新: 在时钟上升沿更新 LED 显示和使能信号。 关键代码 4. 模块 uart_recv UART接收模块 功能 uart_recv 模块负责接收 UART 数据。它通过检测输入信号 din 的变化，识别起始位、数据位和停止位。该模块在接收到完整的数据字节后，输出有效信号 valid 和接收的数据 data。 输入输出端口 - 输入端口: - clk: 时钟信号 - rst: 复位信号 - din: UART 数据输入信号 - 输出端口: - valid: 数据有效信号，指示接收到的数据有效 - data[7:0]: 接收到的数据字节 主要实现逻辑 - 状态机: 模块采用状态机实现，主要有四个状态：IDLE、START、DATA 和 STOP。根据输入信号和时钟计数器的值进行状态转换。 - 时钟计数: 使用 clk_cnt 变量来计数时钟周期，以确保在正确的时钟边缘读取数据位。 - 数据接收: 在 DATA 状态下，接收每个数据位，并在 STOP 状态下发出有效信号。 关键代码 5. 模块 sw_cnt 功能 sw_cnt 模块的主要功能是读取 8 个开关的状态，并根据这些状态生成一个 8 位的输出信号。每个输出位对应一个开关的状态，若开关被按下（为 1），则输出相应位为 1；否则输出为 0。 输入输出端口 - 输入端口: - clk: 时钟信号 - rst: 复位信号 - sw[7:0]: 8 个开关的状态输入 - 输出端口: - out[7:0]: 开关状态的输出信号 6. 模块 sw_display 功能 sw_display 模块的主要功能是读取开关状态，并通过 UART 发送这些状态。在此过程中，模块还实现了对按键 S3 的去抖动处理，以确保可靠的数据采集。 输入输出端口 - 输入端口: - clk: 时钟信号 - rst: 复位信号 - S3: 按键输入信号 - sw[7:0]: 8 个开关的状态输入 - 输出端口: - dout: UART 发送的数据输出 主要实现逻辑 - 按键去抖动: 使用定时器 timer_div_10ms 来去抖动按键 S3，避免因开关抖动导致的误触发。定时器计数到 10 毫秒后，更新 limit_div_10ms 使其有效。 - 状态更新: 在 limit_div_10ms 触发时，如果 S3 按下，则将当前开关状态 sw_in 赋值，并设置 valid 为 1，指示数据有效。 - 开关状态读取: 使用 sw_cnt 模块读取开关状态，将结果传递给 UART 发送模块 uart_send。 关键代码 7. 模块 uart_send 功能 uart_send 模块负责将数据通过 UART 协议发送。它实现了从 IDLE 状态到 START、DATA 和 STOP 状态的状态机，并根据设定的波特率控制发送的时序。 输入输出端口 - 输入端口: - clk: 时钟信号 - rst: 复位信号 - valid: 数据有效信号，指示何时发送数据 - data[7:0]: 要发送的 8 位数据 - 输出端口: - dout: UART 数据输出信号 主要实现逻辑 - 状态机: 模块使用一个状态机来管理数据发送的各个阶段，包括 IDLE、START、DATA 和 STOP。根据 valid 信号和波特率计数器的状态进行状态转移。 - 波特率控制: 通过 baud_counter 控制发送速率。BAUD_TICKS 根据系统时钟频率和设定的波特率计算得到。 - 数据发送: 在 DATA 状态下，从 data_to_send 中逐位发送数据。每次发送一位后，更新 bit_count，直到发送完 8 位数据后进入 STOP 状态。 - 输出控制: 控制 dout 信号的状态，确保在不同的状态下输出正确的 UART 信号。 关键代码 UART接收模块： - IDLE: 等待接收数据的状态，监测输入信号 din 是否为低电平（表示开始位）。 - START: 检测到开始位后，进入此状态，并开始计时，准备接收数据位。 - DATA: 逐位接收数据，直到接收完整的8位数据。 - STOP: 接收完数据后，等待停止位，并确认接收完成 复位逻辑: 当 rst 信号为高时，所有寄存器和状态被重置。 状态转移: - 1. IDLE 状态 - 输入: din = 1（表示线路空闲） - 现态: state = IDLE - 次态: 若din变为0，则转移到 START 状态。 - 输出: valid = 0，data = 0 - 2. START 状态 - 输入: din = 0（检测到起始位） - 现态: state = START - 次态: 当 clk_cnt 达到 bit_clk_cnt，转移到 DATA 状态。 - 输出: 在此状态没有数据输出，bit_pos 计数器重置为 0。 - 3. DATA 状态 - 输入: 连续接收数据位 - 现态: state = DATA - 次态: - 每接收一个数据位，bit_pos 加 1； - 若 bit_pos 达到 7（接收完8位数据），则转移到 STOP 状态。 - 输出: - 在 clk_cnt 达到 mid_bit_clk_cnt 时，data[bit_pos] <= din，接收数据位。 - valid 在数据接收完成后会在 STOP 状态中被设置为1。 - 4. STOP 状态 - 输入: 接收到停止位 - 现态: state = STOP - 次态: - 当 clk_cnt 达到 mid_bit_clk_cnt 后，将 valid 设置为 1； - clk_cnt 达到 bit_clk_cnt 后，转移回 IDLE 状态。 - 输出: valid = 1（表示接收到有效数据）。 顶层模块的RTL分析原理图截图

调试报告

仿真波形截图及仿真分析

设计过程中遇到的问题及解决方法

实验三 数码管高频轮询显示问题分析 现象 在使用数码管进行高频轮询显示时，显示出现闪烁，数码管的显示内容无法稳定，时而显示正确的值，时而出现显示错误 分析过程 - 发现控制信号频繁变动，且显示的数值并不稳定。 - 检查了控制数码管的代码显示更新和时间计数的部分。 - 通过调整时钟频率和轮询逻辑，发现闪烁问题是段选和位选更新逻辑错误导致的 错误原因 led_en 和 led_cx 的更新逻辑在复位后没有及时清除，导致在复位状态下也进行闪烁显示 解决方法 1.优化时间计数逻辑，确保时间计数器的更新与显示更新逻辑一致。 2.设置一个 data 数组存储待显示的数据。 3.修正 led_en 的初始化和更新，每个循环或者是在复位后，led_en 和led_cx 应立即还原，并在每次时间结束后稳健地轮询 修改后的代码

课程设计总结

完成本实验所用小时数：约12 h 其中写代码的小时数：约9 h 写报告的小时数；约3 h 课程收获 1. 硬件描述语言 理解Verilog语言的基本语法和结构，能够编写模块化的代码 2. 项目设计与实现 通过实际项目（计数器，数码管显示、UART发送与接收等），提升了代码设计能力 3. 调试能力 学习了如何使用仿真工具对设计进行验证，能够有效地找出并修复代码中的错误，通过实际测试，增强了对硬件行为的理解 课程建议 好 指导书的引导感觉不够，代码没有框架完全是从零开始手搓，课下耗时很多 （但是因为我已经做完了，所以建议给下届的同学再多加内容）